# Obsah přednášky

- Jazyk C a C++

- CPU

  - Architektura

  - Instrukční sady

  - Přerušení, DMA

- Paměť

  - Adresování

  - Zarovnání

  - Uspořádání

  - Cache

- Programovací jazyky

  - Kompilace

  - Správa paměti

  - Funkce, parametry funkcí

  - Halda

  - Runtime

  - JIT

- Operační systémy

  - Architektura

  - Procesy, vlákna

  - Virtuální paměť

- Paralelní programování

  - Synchronizace

# C / C++

- Procedurální programovací jazyk

- Statický typový systém

- Snadno se mapuje na strojový kód

- Použití

  - Operační systémy

  - HPC (High Performance Computing)

  - Mikrokontrolery a mikroprocesory

- Case sensitive

- Ignoruje mezery, tabulátory

- Vznik C 1971 (K&R C norma 1978)

- Nejnovější verze

  - C11 (2011)

  - C++20 (2020)

- V roce 2002 z něj vznikl C#

# Architektury

- Von Neumanovská

- Harvardská

  - Rozdělená paměť pro kód a pro proměnné

  - Můžu paralelně zapisovat do datové paměti a zároveň provádět instrukce

- Sběrnice

  - Sériové

    - Používají se dnes

    - Jsou rychlejší než paralelní

  - Paralelní

    - Používali se dříve

# Procesor

  - Hardwarová architektura

  - Architektura instrukční sady

    - ARM, X64, X86, PowerPC, Stark, MIPS

  - Implementace architektury instrukční sady prostřednictvím architektury hardwaru

    - Implementace záleží na výrobci

- Třídy instrukcí procesoru

  - Load, Store, Move

    - Práce s pamětí je pomalá

  - Aritmetické a logické operace

  - Jump

    - Podmíněné a nepodmíněné

    - Přímé, nepřímé, relativní

  - Call, return

- Registry

  - Obecné (na ukládání celých čísel, adres)

  - Příznakové 1bitové registry

  - Floating point registry

  - Predikátové registry

    - Každá instrukce má flag, zda se provádí nebo neprovádí

  - Vektorové registry

  - Aliasy

    - Aliasy pro menší registry (např. 16b) v rámci větších registrů (64b)

  - Klasifikace arichtektur

    - CISC – Complex Instruction Set Computer (x86, ARM)

    - RISC – Reduced Instruction Set Computer (MIPS)

    - VLIW – Very Large Instruction Word

      - Síťové switche

      - Jednodcuhé, ale účinné

    - EPIC – Explicitly parallel Instruction Computer

## Architektura MIPS

- 32 32bitových registrů

- Nemá zásobník, příznakový registr

- Jediný registr navíc je PC (program counter)

- 3 adresová architektura

  - Instrukce typu ADD $a1,$a2,$a3 – a1 = a2 + a3

- Délka každé instrukce 32 bitů (intel 1-15 bytů)

## Instrukce

- Překladač assembeler přeloží textové instrukce do binární podoby

  - Assembler je také jazyk nad strojovým kódem

## Zpracování instrukcí

- Pipeline

  - Zpracovává se více instrukcí paralelně (více stages)

  - Jedna se načítá, další se vykonává, třetí se ukládá …

- Pokud mám více pipeline → více instrukcí najednou

- Asymetrické

  - Různé pipeline umí zpracovávat různé typy instrukcí

- Instrukce se ve výkonných jednotkách zpracovávají v náhodném pořadí

  - Různé instrukce patří do různých jednotek

    - Dělené např. na práci s pamětí, logické operace …

# Paměť

- Data v paměti uložena v bitech

- Bity sdruženy do slov pevné délky

- Každé slovo je přístupné pod Nbitovou adresou

  - → lze uložit 2n slov

- Typické slovo dnes je byte – 8 bitů

- Adresový prostor – rozsah 0-2n-1

- V praxi se adresa (např. 32bitová) rozloží pro určení konkrétní pozice buňky

  - Row (14bits), Bank(3bits), Column(11bits), byteInBus(3bits)

- Přístup na řádku je pomalý, ale přesun mezi sloupci je rychlejší

  - Přesun mezi sloupci odpovídá sekvenčnímu čtení

## Reprezentace dat

- Celá čísla

  - Dvojkový doplněk

- Desetinná čísla

  - IEEE 754

- Endianita

  - Little-endian

    - Na nejnižší adrese je nejméně významný byte

  - Big-endian

- Většina zařízení Big-endian, Intel little-endian

- Nutné hlídat endianitu při přenosu dat (síťování, úložiště)

## Zarovnání paměti

- Adresy proměnných musí ležet na násobku velikost té proměnné

- Vnitřní zarovnání

  - Zarovnání mezi atributy jedné struktury

- Vnější zarovnání

  - Přidání zarovnání na konec struktury v poli

  - Konec struktury musí být na násobku největšího typu ve struktuře

## Alokace paměti

- Program si vyžádá od operačního systému úsek paměti

- Např. klíčové slovo new mi přidělí kus paměti – adresu

  - Uvolňování paměti

    - Explicitní C, C++

    - Garbage collector

- Fragmentace paměti

  - Interní

    - Runtime přiděluje programu paměť po blocích, např. 64 bytů

    - Ne vždy využívám celý blok

  - Externí

    - Nevyužitá paměť se hromadí v nevyužitých blocích

### Algoritmy pro dynamickou alokaci paměti

- U zkoušky!!!!

- FirstFit

- NextFit

  - Pamatuje si předchozí pozici

- BestFit

- RowstFit

### Buddy memory alocation

- Používá bloky velikosti 2n

- Slučuje volné bloky paměti do dvojic – buddy

### Hierarchie paměti

- Reg

  - Rychlé

  - Velikost řádově 100B

  - Přítup v 1 taktu

- Cache

  - L1

    - Rychlost přístupu cca 4. takty

  - L2

    - 20 taktů

- RAM

  - Přístup procesoru do ram cca. 1000 taktů

  - Nejpomalejší součástí je čtení z paměti

- Persistent RAM

  - Intel Optane

- HDD

  - Pohyb hlavy - seek – jednotky mls

  - Nejrychlejší 15k otáček / min

- Pásky

  - Používají se na zálohování velkého množství dat

### Cache

- Na HW i SW úrovni

- Koherence cache v procesoru

  - Každé jádro má svou L1 a L2 cache

  - Nutné udržovat cache napříč jádry

  - Obvykle řešeno přesuny přes L3 cache, která je společná

- Cache line

  - Minimální blok paměti v cache

- Cache hit

  - Podaří se mi načíst data z cache

- Cache miss

  - Musím znovu přistoupit do paměti (RAM)

### Asociativní paměť

- Používá ve v procesorových cache

- Rychlý přístup podle klíče (např. adresa)

### Víceprocesorové systémy

- SMP

  - Symetrické

  - Všechny procesory přistupují do RAM po jedné směrnici

- NUMA

  - Více procesorů

  - Každý má svou vlastní RAM

  - 2, 4 nebo 8 procesorů komunikujících po vlastní sběrnici

# Programovací jazyky

### Překladač

- Preprocesor

  - Textově nahrazuje části kódu

  - Např. #define v C++

- Překladač

  - Přeloží textový kód od preprocesoru do assembleru

    - Assembler = textový zápis instrukcí

- Assembler

  - Přeloží assebbler (textový zápis) do .obj formátu

- Knihova

  - Přeložená sada kódu → Moduly

  - Statické

    - Jeden soubor se všemi přeloženými moduly

    - Potřebné z ní se zkopíruje do .exe souboru

  - Dynamické

    - Při překladu se nekopíruje implementace, ale do .exe si poznamenám, kterou knihovnu potřebuji

    - Po spuštění souboru je loader nahraje do paměti a v .exe upraví adresy, aby se volali dané funkce z dynamické knihovny

- Linker

  - Připojí knihovny

  - Závislí na operačním systému

  - Vyrobí spustitelný soubor → program

- Operační systém

  - Spustí spustitelný soubor → proces

- Loader

  - Přečte .exe do paměti

  - Alokuje paměť

  - Vytvoří proces

### Paměť za běhu programu

- Kód

  - Neměnný kus programu

- Statická data

  - Globální proměnné

  - Inicializované

    - Např. pokud dám glob. proměnnou int i = 5;

  - Neinicializované

- Zásobník

  - Při volání funkcí udržuje informaci, kam se vrátit

  - Ukládání lokálních proměnných ve funkci

- Halda

  - Není datová struktura! – spíš hromada

  - Paměť k dispozici pro běh programu

  - Alokace pomocí alokačních algoritmů vrátí ukazatel

- Vlákno

  - Podmnožina procesu

  - Vykonává vlastní instrukce → má vlastní zásobník pro volání a lokální proměnné

- TODO tady jsem spal

- Konvence volání funkcí

  - Mandlování veřejných jmen TODO

  - Sekvence volání

    - V jazycích C-like zodpovídá za předání parametrů a načtení výstupních hodnot funkce volající

  - Předávání parametrů

    - Hodnotou

    - Referencí

- Proměnné

  - Globální ve statických datech

  - Lokální v C na stacku

  - Dynamické na haldě

  - Např. python ukládá proměnné do slovníku

- Heap

  - Dynamická paměť

  - Volná alokace podle potřeby (na rozdíl od statických proměných)

  - Není vázaný na zásobník

# Operační systémy

- Vlastnosti

  - Abstrakce na HW prostřednictvím kernel API

  - Řízení různého HW, jeho správa a jeho zpřístupnění aplikacím

- Režimy procesoru

  - Uživatelský režim

    - Omezený přístup k registrům a instrukcím

  - Systémový režim

    - Přistup všude

- Architektury operačního systému

  - Monolitická

    - Běží v systémovém režimu

    - Např. linux

    - Výhody

      - Efektivní kód

    - Nevýhody

      - Bezpečností hrozba vniknutí do systémového režimu

      - Problém rozšiřitelnosti za běhu (např. ovladače)

  - Vrstvená

    - Praktické, ale složité na navržení

  - Mikrokernel

    - V systémovém módu pracuje minimum kódu

    - Nad jádrem běží systémové služby, které zpracovávají požadavky aplikací

    - Aplikace si předávají požadavky právě přes mikrokernel

    - Ovladače se spouští pouze jako další aplikace

    - Výhody

      - Bezpečné

    - Nevýhody

      - Předávání zpráv je pomalejší, než přímé volání funkcí

- Zařízení

  - Např. myš, klávesnice, tiskárna

  - Řadič zařízení

    - Elektrické (fyzické) připojení zařízení

      - Řešení kolizí, A/D převody

    - Zařazení zařízení do topologie

    - Dostupný v paměti na adrese

  - Ovladač zařízení

    - Program

    - Slouží k přístupu k zařízení na SW úrovni

  - Topologie

    - Sběrnicová

      - Jeden drát, problémy s kolizemi

    - Hvězdicová

      - Peer-to-peer

  - Správa zařízení

  - Předání správy od zařízení procesoru

    - Polling

      - CPU se jednou za čas ptá zařízení, zda se děje něco nového

      - Nevhodné, zpoždění a nutná aktivní kontrola ze strany CPU

    - Přerušení

      - Řadič dá signál CPU, že nastala událost

      - CPU má pin pro IRQ (interrupt request)

      - CPU přestane vykonávat instrukce a vyřídí přerušení

    - DMA (Direct Memory Access)

      - Řadič po dokončení práce namísto upozornění procesoru přímo zapíše do paměti

      - Až po okopírování dat je upozorněn procesor přerušením

  - Typy přerušení

    - Externí

      - HW zdroj pošle přerušení na IRQ pin

      - Lze zakázat (např. když je CPU v systémovém režimu) např. nastavením nějakého registru nebo speciální instrukcí

    - Exception

      - Při chybě během zpracování instrukcí

      - Dva druhy

        - Trap – instrukce, která způsobila chybu nemůže doběhnout. Přerušení se provede za ní.

        - Fault – instrukce, která způsobila chybu může doběhnout. Přerušení se provede před ní. Očekává se od OS, že může provedení instrukce napravit.

    - Softwareová

- Processing

  - Struktura

    - Program

      - Pasivní přeložená sada instrukcí

    - Proces

      - Instance programu vytvořená OS

    - Vlákno

      - Místo v procesu, kde se vykonávají instrukce

      - Každé vlákno má vlastní zásobník

    - Fiber

  - Úlohy

    - Scheduler

      - Real-time scheduling

        - Každý proces má čas, kdy se spustí a čas, do kterého musí skončit

        - Deadline

          - Hard – po překročení deadlinu už nemá cenu úlohu dokončovat

          - Soft – i přesto, že čas už uběhl, pořád á význam úlohu dokončit

        - Typické pro systémy řízené událostmi

        - Nutné nasadit jazyky, kde je jasné, co se děje (např. C, ne Python)

      - Stavy úloh

        - Created

        - Terminated (slovy Yaghoba - zombáč)

        - Ready (pending)

          - Vlákno procesu může běžet, ale neběží … protože procesor jich má třeba jen 8, zatímco běžet by jich chtělo třeba 100

        - Running

          - Vlákno běží na fyzickém vlákně procesoru

        - Blocked

          - Vlákno čeká na nějakou službu OS, která trvá dlouho

    - Scheduling (plánování)

      - Cíle

        - Různé aplikace mají různé cíle

        - Maximální vytížení procesoru

        - Nejrychlejší zpracování vláken

      - Priorita

        - Procesu lze přiřadit prioritu

        - Statická priorita

          - Přiřazena na začátku procesu

        - Dynamická priorita

          - Zajišťuje spravedlivost plánování

          - Dokud jsou vlákna ve stavu Ready, tak se jim periodicky zvedá priorita. Po přechodu do stavu running se vynuluje.

        - Celková priorita = statická + dynamická

      - Algoritmy pro plánování

        - Nepreemtivní systémy

          - First Come, First Serve (fronta)

          - Shortest Job First

            - Potřebuje znát očekávanou délku zpracování procesu

          - Longest Job First

        - Preemtivní systémy (každé vlákno má omezený čas na průběh)

          - Round Robin (fronta)

          - Víceúrovňová fronta

            - Reaguje na potřeby procesů

            - Sestupně klesá priorita procesů

          - Completly fair scheduler (CFS)

            - Procesy jsou v červeno-černém stromě

    - Multitasking

      - Cooperative

        - Všechna vlákna spolupracují a ukončí se, aby uvolnilo místo dalším

      - Preemptive

        - Každé vlákno dostane časový slot

        - Na jeho konci je vlákno ukončeno přerušením

    - Multipreocessing

    - Context

    - ContextSwitch

- Soubor

  - Kolekce souvisejících dat

  - Operace

    - Open, Close, Read, Write, Seek

  - Přístup

    - Sekvenční, náhodný

- Adresář

  - Množina souborů

- File systém

  - Kontroluje, jak jsou data ukládána

  - Vytváří abstrakci pro soubory a adresáře

  - Adresář pouze speciální soubor

  - Funkce

    - Překlad jmen souborů (hledání)

    - Lokalizace souborů

    - Správa volných bloků

      - Bitmapa, linked list (ve volném je odkaz na dalšího)

  - Lokální

    - FAT (File alocation table)

      - Jednoduchý, původně na MS-DOS

      - Seznam souborů

        - Každý soubor má odkaz na první datový blok

      - Ochrana proti poškození při nečekaném přerušení zápisu

        - Vždy dvě kopie – do jedné zapisuji, když se to povede, přehodím do druhé (FAT1, FAT2)

    - Ext2

      - Linuxový, starý

      - INode

        - Představuje jeden soubor/adresář

      - Adresář

  - Síťové

    - NFS, SMB (samba)

  - Diskové plánovací algoritmy

    - First Come First Serve

    - Shortest Seek Time First

    - SCAN

    - Circular Scan

- Virtuální paměť

  - Koncepty

    - Všechny přístupy do paměti pracují s virtuálními adresami do paměti

    - Fyzická paměť tvoří vlastní paměťový prostor → fyzický

      - Jednorozměrná

      - Řadič paměti pracuje s fyzickými adresami (řadič na procesoru)

      - Velikost fyzické paměti odpovídá rozsahu procesoru

    - Součástí procesoru je MMU (memory managment unit)

      - Překlad virtuálních adres na fyzické (hardwarová záležitost, nikoliv OS)

      - Pokud se překlad virtuální adresy nepovede → výjimka (forma přerušení)

      - Mechanismy

        - Segmentace

        - Stránkování (pading)

  - Motivace

    - Větší adresový prostor

    - OS si může část virtuální paměti odložit třeba na pevný disk

    - Bezpečnost

      - Oddělení pamětí procesů

    - Možnost rozdělení paměti na části

      - Konstanty

      - Instrukce

      - Zásobník

      - …

  - Segmentace

    - Odpovídá segmentům uvnitř adresového prostoru procesu

    - Segmenty jsou očíslované

    - Adresa do virtuální paměti má dvě části [číslo segmentu; offset od začátku segmentu] – 2rozměrná

    - Segmentační tabulka (deskriptor)

      - V paměti pro každý proces

      - Je v ní uložena první fyzická adresa, délka, atributy segmentů

      - Indexované číslem segmentu

    - Hardwarová implementace

  - Stránkování

    - Koncepty

      - VAS rozdělen na stejně velké části → stránky o velikost 2^n

      - PAS je také rozdělen na stejně velké části → framy o stejné velikosti jako stránky

        - Oblíbená velikost je 4 kb (12 bitů)

      - 1rozměrná virtuální adresa

      - Page table

        - V paměti pro každý proces

        - Indexovaná podle čísla stránky

    - Problémy

      - Velikost stránkovací tabulky … může existovat 220 stránek.

        - Řešení: víceúrovňové strákování

      - Rychlost přístupu

        - Pro každý přistup do paměti bych musel sáhnout dvakrát do paměti … → potřebujeme cache

    - Algoritmus:

Tohle dělá hardware, nikoliv OS!